武商事株式会社

職場見学説明・確認シート

| 見学日 | 年 月 日 | 見学者氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 説明担当者 |  | 希望職種 | 現場作業員・その他（ ） |

1. 仕事の流れと難易度

| 作業工程 | 頻度 | 主な内容 | 難易度 | 負担・注意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受入・計量補助 | 毎日 | 搬入品を降ろし、車両番号・品目・数量を確認して計量を補助する。 | 中 | 車両に注意。バッテリーはほぼ毎日扱い、重量と液漏れに注意する。 |
| 検品 | 毎日 | 品物の種類、状態、異物、破損・液漏れの有無を確認する。 | 中 | 分からない物は勝手に判断せず、責任者へ確認する。 |
| 仕分け | 毎日 | 鉄・アルミ・銅などを種類ごとに分け、指定場所へ移す。 | 中 | 見た目が似た物がある。お客様ごとの荷物を混ぜない。 |
| 解体 | 必要時 | 工具を使い、部品を外して素材ごとに分ける。 | 中～高 | 刃物、飛散、挟まれに注意し、保護具を着用する。 |
| 加工 | 必要時 | 機械や工具で切断・圧縮などを行い、出荷しやすくする。 | 高 | 許可された機械だけを使い、停止を確認してから触る。 |
| 保管 | 毎日 | 品物を所定の場所へ運び、崩れないよう整理して保管する。 | 中～高 | バッテリーは重量物。タイヤの大量搬入は月1～2回程度あり、反復運搬が必要。 |
| 出荷 | 必要時 | 品目・数量を確認し、トラックへの積込みを補助する。 | 中～高 | 車両・フォークリフト・吊り荷の死角や下に入らない。 |
| 清掃・点検 | 毎日 | 通路と作業場所を清掃し、道具・機械・床の異常を確認する。 | 低～中 | 金属片、油、水、雪、故障を見つけたら放置せず報告する。 |

難易度の目安：低＝比較的覚えやすい　／　中＝確認力・慣れが必要　／　高＝体力負担または安全上の注意が大きい

2. 仕事環境について、見学時に必ず説明すること

| 季節・気温 | 屋外または外気の影響を受ける場所での作業が多く、夏は暑く、冬は寒い環境です。冬季は雪、凍結、濡れた床にも注意が必要です。 |
| --- | --- |
| 作業の特徴 | 検品、仕分け、運搬、清掃など、同じ作業を繰り返すことが多く、単調に感じる場合があります。 |
| 汚れ・音など | 金属くず、タイヤ、バッテリーなどを扱うため、作業着や手袋が汚れます。作業音、ほこり、においが発生する場合があります。 |
| 仕事の流れ | 基本の流れは、受入・計量補助→検品→仕分け→解体・加工→保管→出荷です。空き時間は清掃・点検を行います。 |

3. 基本的な安全上の注意

| 区分 | 守ること | 具体的な注意点 |
| --- | --- | --- |
| 保護具 | 作業着、安全靴、手袋を正しく着用する。 | 必要に応じて保護メガネ・防塵マスクを使用する。 |
| 作業分担 | 基本的に作業は一人で担当する。 | ただし、毎回同じ人に同じ作業を任せず、負担が偏らないよう交代する。 |
| バッテリー・危険物 | 破損・液漏れを確認し、投げたり傾けたりしない。 | 液が付いたらすぐ洗い、責任者へ報告する。火気を近づけない。 |
| 車両・重機 | 死角、吊り荷の下、機械と壁の間に入らない。 | 運転者と合図を確認し、資格・許可のない機械は操作しない。 |
| 工具・加工 | 刃物、回転部、飛散物、鋭利な金属に注意する。 | 稼働中の機械に手を入れず、停止を確認してから触る。 |
| 計量・仕分け | 品目が変わるたびに秤をゼロに戻す。 | 車両番号・品目・数量を確認し、お客様ごとの荷物を混ぜない。 |
| 体調・異常 | 夏は水分と休憩、冬は防寒と滑り止めを行う。 | けが、体調不良、破損、液漏れ、ヒヤリはすぐ報告する。 |

※ 安全を優先し、作業速度よりも確認を重視します。不明点は、その場で必ず確認してください。

4. 見学者確認欄

| □ | バッテリーなどの重量物を日常的に持ち運ぶ作業があることを確認しました。 |
| --- | --- |
| □ | タイヤ・ホイールのまとまった入荷時には、体力を使う反復作業があることを確認しました。 |
| □ | 夏は暑く、冬は寒い環境で作業することを確認しました。 |
| □ | 検品・仕分け・解体・清掃など、繰り返し作業が多いことを確認しました。 |
| □ | 汚れ、ほこり、作業音、においが発生する場合があることを確認しました。 |
| □ | 安全上の注意を守り、不明なことは責任者へ確認する必要があることを確認しました。 |

見学後の感想・質問

本人確認

| 仕事への関心 | □ 希望する □ 検討する □ 希望しない | 体力面 | □ 問題なし □ 相談したい □ 難しい |
| --- | --- | --- | --- |
| 見学者署名 |  | 説明担当者署名 |  |

本シートは職場見学時点での仕事の概要です。実際の作業内容、入荷量、配置、季節、天候などにより負担や作業順序は変わる場合があります。